HFD Heat Field Simulator — 方法与实现文档

本文档详细描述 HFD（Heat Field Deformation）热场模拟器的物理模型、数值方法、数据处理算法及可视化实现，供论文撰写参考。

# 1  物理模型

## 1.1  控制方程

模拟器求解的是二维各向异性对流-扩散方程（2D anisotropic advection-diffusion equation），描述含液流边材中的热量传输：

∂T/∂t = D_tg · ∂²T/∂x² + D_ax · ∂²T/∂y² − v_th · ∂T/∂y + q/(ρc·Δx²) · δ(x_H, y_H)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| T | 温度 | °C |
| x | 切向坐标（tangential） | m |
| y | 轴向坐标（axial，液流方向） | m |
| D_tg | 切向热扩散系数 | m²/s |
| D_ax | 轴向热扩散系数 | m²/s |
| v_th | 热速度（thermal velocity） | m/s |
| q | 线热源功率密度（经端部效应修正） | W/m |
| ρc | 边材容积热容 | J/(m³·K) |
| δ(x_H,y_H) | 加热针位置的 Dirac 源项 | — |

## 1.2  边材热物性计算

基于木材含水率 θ_w（m³/m³）和干密度 ρ_dry（kg/m³），采用经验公式计算：

导热系数（Thermal conductivity）：

k_sw = 0.10 + 0.20 · G_b + 0.60 · θ_w    (W/m/K)

其中 G_b = ρ_dry / ρ_w 为基本密度比（basic specific gravity），ρ_w = 1000 kg/m³。

容积热容（Volumetric heat capacity）：

ρc_sw = ρ_dry · c_dry + ρ_w · c_w · θ_w    (J/m³/K)

其中 c_dry = 1200 J/(kg·K)，c_w = 4186 J/(kg·K)。

热扩散系数：

D_tg = k_sw / ρc_sw,    D_ax = D_tg · α

α = D_ax/D_tg 为热扩散各向异性比，默认值 2.0（木材沿纤维方向导热更快）。

## 1.3  热速度

将液流体积速率 v_sap（cm/h）转化为热速度 v_th（m/s）：

v_th = (ρ_w · c_w / ρc_sw) · v_sap

热速度表征液流对热场的对流传输强度，是有限差分方程中对流项的系数。

## 1.4  加热模型

加热探针视为轴向无限长线热源（line heat source），焦耳热功率为：

P = I² R    (W)

其中电流 I = min(I_slider, V/R)，受供电电压 V 限制。标称线热源密度：

q_nom = P / L    (W/m)

L 为加热探针有效长度。

端部效应修正（End-effect correction）：

实际加热探针有限长，靠近两端时三维散热使有效热源强度降低。采用指数衰减模型：

f_end = min(1, 1 − exp(−d/r₀) − exp(−(L−d)/r₀))

其中 d 为测温点距探针外端的径向深度，r₀ = 5 mm 为特征衰减长度。修正后的有效热源密度：

q = q_nom · max(0.1, f_end)

## 1.5  探针布局（Nadezhdina HFD 四针法）

按 Nadezhdina et al. (1998) 标准布局：

T1 (+Z_ax, 上游/顺流)
        |
        |  Z_ax
        |
T3 ---- H ----          (切向 Z_tg)
        |
        |  Z_ax
        |
        T2 (−Z_ax, 下游/参考)

• H：加热探针（中心），线热源

• T1：上游轴向测温针，位于 H 上方 +Z_ax

• T2：下游轴向测温针（参考），位于 H 下方 −Z_ax

• T3：切向测温针，位于 H 切向 +Z_tg

## 1.6  HFD 温差指标

从四针温度计算三个关键温差：

ΔT_sym = T₁ − T₂    （对称温差）

ΔT_as = T₃ − T₂    （非对称温差）

ΔT_s-a = ΔT_sym − ΔT_as = T₁ − T₃

以及比值 R = ΔT_sym / ΔT_as，作为 K-diagram 的横轴。

# 2  数值方法

## 2.1  空间离散

采用均匀正方形网格，网格间距 Δx（可调，默认 0.5 mm）。网格尺寸自动计算：

N = ⌊70 / Δx_mm⌋

若 N 为偶数则加 1，确保中心网格点恰好位于域中心。探针位置映射为整数网格索引。

## 2.2  稳态求解（Gauss-Seidel with SOR）

稳态场 ∂T/∂t = 0 采用逐次超松弛（Successive Over-Relaxation, SOR）Gauss-Seidel 迭代法。

对流项采用一阶迎风格式（first-order upwind scheme）离散：

a_x = D_tg / Δx²,    a_y = D_ax / Δx²,    b_v = v_th / Δx

根据流向确定迎风系数：

a_y,N = a_y − min(b_v, 0),    a_y,S = a_y + max(b_v, 0)

a_c = 2·a_x + a_y,N + a_y,S

Gauss-Seidel 更新公式（含源项 S）：

T_n = [a_x·(T_{i+1,j} + T_{i−1,j}) + a_y,N·T_{i,j+1} + a_y,S·T_{i,j−1} + S] / a_c

SOR 加速（松弛因子 ω = 1.7）：

T_{i,j}^(k+1) = T_{i,j}^(k) + ω · (T_n − T_{i,j}^(k))

收敛判据为最大修正量 max|T^(k+1) − T^(k)| < 5×10⁻⁸，最大迭代次数 60000。

边界条件：四边均为 Dirichlet 条件，T = T_ambient。

暖启动（Warm start）：在日变化回放中，前一时刻的稳态解作为下一时刻的初始猜测，大幅加速收敛。

## 2.3  瞬态求解（显式 FTCS + Upwind）

瞬态模式采用显式前向时间-中心空间（Forward Time, Central Space, FTCS）格式，对流项同样采用一阶迎风：

T_{i,j}^{n+1} = T_{i,j}^n + r_x·(T_{i+1,j} − 2T_{i,j} + T_{i−1,j}) + r_y·(T_{i,j+1} − 2T_{i,j} + T_{i,j−1}) − C_v·(upwind diff) + S·Δt

其中：

r_x = D_tg·Δt / Δx²,    r_y = D_ax·Δt / Δx²,    C_v = v_th·Δt / Δx

迎风项根据 C_v 符号选择：C_v ≥ 0 时取 T_{i,j} − T_{i,j−1}；C_v < 0 时取 T_{i,j+1} − T_{i,j}。

时间步长由 CFL 稳定性条件自动确定：

Δt = min( 0.2·Δx²/max(D_tg,D_ax),  0.4·Δx/|v_th|,  0.5s )

## 2.4  数值格式选择理由

| 方面 | 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 对流离散 | 一阶迎风 | 无条件稳定（无非物理振荡），对 HFD 温差场足够精确 |
| 稳态求解 | Gauss-Seidel + SOR | 内存占用极小（原地更新），ω=1.7 接近最优，收敛快 |
| 瞬态求解 | 显式 FTCS | 实现简单，配合 CFL 自适应步长保证稳定性 |
| 数据结构 | Float64Array 一维展平 | 高性能连续内存访问，适合浏览器 JIT 优化 |

# 3  数据处理与分析

## 3.1  K 值计算（Nadezhdina 方法）

K 值是 HFD 方法的核心校正参数，代表零液流条件下的自然温度梯度贡献。

算法流程：

1. 筛选低流量点：按 |R| = |ΔT_sym/ΔT_as| 从小到大排序，取前 15%（最少 3 个点）

2. 线性回归：以 R 为自变量，ΔT_as 为因变量，求最小二乘回归

3. 提取截距：K = 回归截距（R=0 时的 ΔT_as 值）

回归公式（普通最小二乘法）：

K = (Σyᵢ·Σxᵢ² − Σxᵢ·Σxᵢyᵢ) / (n·Σxᵢ² − (Σxᵢ)²)

其中 xᵢ = Rᵢ，yᵢ = ΔT_as,i。当分母趋近于零时，退化为均值估计 K = ȳ。

4. 修正温差：K + ΔT_s-a 用于 K-diagram 中校正后的温差线

## 3.2  日变化液流曲线生成

采用升余弦平方（raised-cosine-squared）模型生成平滑的日液流变化曲线：

f(h) = cos²(π·(h − h_peak) / (2W))    当 |h − h_peak| < W，否则为 0

v_sap(h) = v_min + (v_peak − v_min) · f(h)

其中 W = 7.5 h 为半宽度，h_peak 为峰值时刻。时间分辨率为 10 min/点，一天 144 点。

天气修正模式：

| 模式 | 修正方法 |
| --- | --- |
| Sunny | 无修正，标准 cos² 钟形曲线 |
| Cloudy | 叠加高斯凹陷：v ← v − 0.3·(v_peak−v_min)·exp[−(h−12.5)²/(2×1.2²)]·f(h)，模拟正午云遮 |
| Drought | h > 11h 后指数衰减：f ← f·exp[−0.25·(h−11)]，模拟干旱提前关闭气孔 |

噪声模型：加性均匀随机噪声 ε = v_peak · σ_noise · U(−1,1)。

## 3.3  外部数据上传

支持 CSV/TXT 格式上传实测液流数据：

• 解析格式：逗号/制表符/分号分隔，第一列为时间戳，第二列为 v_sap（cm/h）

• 时间戳支持：完整日期时间（2024-01-15 08:30）或仅时间（08:30），自动处理午夜跨越

• 数据约束：最少 144 行（1 天），最多 14400 行

• 多日支持：自动检测多天数据，时间轴显示天数标签

# 4  K-Diagram 可视化

## 4.1  坐标系

K-diagram（Nadezhdina 2018）以温差比值为横轴，各温差为纵轴：

• x 轴：R = ΔT_sym / ΔT_as

• y 轴：温度（°C）

## 4.2  绘制内容

| 图层 | 数据 | 颜色 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 散点 ΔT_sym | R vs T₁−T₂ | 黑色 | 对称温差随流量变化 |
| 散点 ΔT_as | R vs T₃−T₂ | 粉色 | 非对称温差 |
| 散点 ΔT_s-a | R vs T₁−T₃ | 灰色 | 对称减非对称 |
| 散点 K+ΔT_s-a | R vs K+(T₁−T₃) | 绿色 | K 校正后温差 |
| K 水平线 | y = K | 红色虚线 | 零流量截距 |
| 零线 | y = 0 | 蓝色虚线 | 温度零参考 |

## 4.3  物理意义

• 零流量时（R ≈ 0）：ΔT_sym ≈ 0，ΔT_as 和 K+ΔT_s-a 应在 K 值处交汇

• 高流量时（R ≫ 0）：ΔT_sym 增大，热场明显向流向偏移

• K+ΔT_s-a 与 ΔT_as 的交点验证 K 值估计的准确性

# 5  热场可视化

## 5.1  色图（Colormap）

采用改进的 Jet 色图，将温升 ΔT = T − T_ambient 归一化到 [0, 1] 后映射：

| 范围 t | 颜色过渡 |
| --- | --- |
| [0, 0.05) | 暗底 → 深蓝（从黑色渐入，避免零值处突变） |
| [0, 0.125) | 深蓝 → 蓝 |
| [0.125, 0.375) | 蓝 → 青 |
| [0.375, 0.625) | 青 → 黄 |
| [0.625, 0.875) | 黄 → 红 |
| [0.875, 1.0] | 红 → 深红 |

## 5.2  双线性插值渲染

为避免网格像素化伪影，渲染时对每个屏幕像素进行双线性插值（bilinear interpolation）：

T(x,y) = (1−f_x)(1−f_y)·T₀₀ + f_x(1−f_y)·T₁₀ + (1−f_x)f_y·T₀₁ + f_x·f_y·T₁₁

通过 ImageData 逐像素写入 RGBA 数据，利用 HTML5 Canvas 2D API 的 putImageData() 高效渲染。

## 5.3  等温线（Isotherms）

在色图上叠加等温线，共 12 条，均匀分布于 [T_ambient, T_ambient + ΔT_max]。

等温线提取采用 Marching Squares 算法：逐网格单元检查四角温度值与等值面的交叉关系，通过 4-bit 索引（16 种情况）确定等温线段的起止端点，线性插值确定精确位置。

## 5.4  Canvas 自适应尺寸

热场画布尺寸根据浏览器窗口自适应计算：

sz = max(180, min(W_available, H_available, 560))

窗口大小变化时自动调整并重绘。

# 6  时间序列图

## 6.1  双 y 轴设计

• 左 y 轴：温差（°C），绘制 ΔT_sym、ΔT_as、ΔT_s-a 三条曲线

• 右 y 轴：液流速率 v_sap（cm/h），绘制为绿色填充面积图

• x 轴：时间（h），自动适应单日或多日数据

## 6.2  刻度自适应

坐标刻度间隔通过对数量级自适应算法确定：

step = 0.2p (当 r/p < 2),  0.5p (当 r/p < 5),  p (其他)

其中 p = 10^⌊log₁₀(range)⌋

# 7  技术架构

## 7.1  实现环境

| 项目 | 技术 |
| --- | --- |
| 语言 | JavaScript (ES6+) |
| 渲染 | HTML5 Canvas 2D API |
| 数值数组 | Float64Array（IEEE 754 双精度） |
| 动画 | requestAnimationFrame（瞬态）/ setTimeout（日变化回放） |
| 部署 | 单页面 HTML，GitHub Pages 静态托管 |
| 依赖 | 零外部依赖，完全自包含 |

## 7.2  性能优化

• 一维数组展平：二维网格以行优先方式存储在一维 Float64Array 中，索引 idx = i × N_Y + j，利用连续内存局部性加速缓存命中

• SOR 暖启动：日变化模式中复用前一稳态解作为初始猜测，相邻时刻温度场变化小，收敛所需迭代数大幅减少

• 批处理子步：瞬态模式每帧计算多个物理时间步后再渲染一次，平衡物理精度与帧率

• 降采样绘制：日变化预览曲线在数据点多于画布像素时自动降采样

## 7.3  输入参数范围

| 参数 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z_ax | 5 | 30 | 15 | mm |
| Z_tg | 2 | 15 | 5 | mm |
| Heater L | 20 | 120 | 100 | mm |
| Supply V | 1.0 | 12.0 | 6.0 | V |
| Current I | 20 | 150 | 50 | mA |
| Resistance R | 40 | 300 | 120 | Ω |
| θ_w | 0.10 | 0.80 | 0.40 | m³/m³ |
| ρ_dry | 200 | 900 | 500 | kg/m³ |
| D_ax/D_tg | 1.0 | 4.0 | 2.0 | — |
| v_sap | −20 | 150 | 0 | cm/h |
| T_ambient | 0 | 40 | 20 | °C |
| Grid Δ | 0.3 | 1.0 | 0.5 | mm |

# 8  参考文献

[1]  Nadezhdina, N., Čermák, J., & Nadezhdin, V. (1998). Heat field deformation method for sap flow measurements. Proceedings of the 4th International Workshop on Measuring Sap Flow in Intact Plants, 72–92.

[2]  Nadezhdina, N., Vandegehuchte, M. W., & Steppe, K. (2012). Sap flux density measurements based on the heat field deformation method. Trees, 26, 1439–1448.

[3]  Nadezhdina, N. (2018). Revisiting the Heat Field Deformation (HFD) method for measuring sap flow. iForest – Biogeosciences and Forestry, 11, 118–130.

[4]  ICT International. HFD8-100 Heat Field Deformation Sap Flux Meter. Product specifications.

[5]  Patankar, S. V. (1980). Numerical Heat Transfer and Fluid Flow. Hemisphere Publishing.

[6]  LeVeque, R. J. (2007). Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations. SIAM.